Trabalho: apresentar um cenário com uma infraestrutura de rede com as seguintes características:

.

1 Switch Cisco 2960

12 PCs(6 para cada Vlan)

- preparar uma rede utilizando o SW com 12 dispositivos  em VLAN, sabendo 06 portas para diretoria e 06 para o executivo.:

Divisão de portas:

PCs da diretoria nas portas Fa0/1 a Fa0/6

PCs do executivo nas portas Fa0/7 a Fa0/12

Use Copper Straight-Through

Configuração das VLANs no Switch:

enable

configure terminal

vlan 10

name DIRETORIA

exit

vlan 20

name EXECUTIVO

exit

O comando para mostrar as Vlan é o show vlan

Atribuindo as portas às VLANs:

Portas da Diretoria (Fa0/1 a Fa0/6):

interface range fastEthernet 0/1 - 6

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

Portas do Executivo (Fa0/7 a Fa0/12):

interface range fastEthernet 0/7 - 12

switchport mode access

switchport access vlan 20

exit

- no mesmo SW as demais 12 portas devem estar inacessível. Para esse problema existem duas soluções:

OPÇÃO 1 – Desativar administrativamente as portas (mais simples)

As portas continuam existindo, mas ficam desligadas (shutdown).

sem acesso à rede

Entre no CLI do switch:

enable

configure terminal

Desativar todas as 12 portas:

interface range fastEthernet 0/1 - 12

shutdown

exit

Os resultados são:

- Os PCs não conseguem comunicação nenhuma

- No packet Tracer, o link fica vermelho

- Ideal para cenários de bloqueio total de acesso

Para verificar a mudança:

Show interface status

OPÇÃO 2 – Port Security (porta ativa, mas acesso bloqueado)

Aqui a porta fica ativa, porém bloqueia o computador por política de segurança.

Quando usar?

- Projetos de segurança de rede

- Trabalhos que exigem controle de acesso

- Simulação realista de ambiente corporativo

Configuração

enable

configure terminal

interface range fastEthernet 0/1 - 12

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 0, mudei para switchport port-security maximum 1 porque tem que ter um numero minimo

switchport port-security violation shutdown

exit

Resultado

- Porta sobe, mas bloqueia qualquer dispositivo

- O switch coloca a porta em err-disabled

- Muito usado em ambientes reais

Verificação:

show port-security

show interface status

C) colocar senha no SW.

Senha do modo privilegiado (ENABLE)

Essa é a mais importante.

enable

configure terminal

enable secret cisco123 -> senha quando for acessar o enable

1 - Feche o CLI do switch

2 - Abra novamente

3 - Ele vai pedir:

- Senha do console

- Depois enable → senha do enable secret

D) colocar senha na porta console.

line console 0

password console1 -> primeira senha quando entrar

login

exit

E) colocar senha no acesso virtual.

Senha para acesso remoto (VTY – Telnet)

line vty 0 4

password vty123

login

exit

F) criptografar a senha.

service password-encryption

depois de salvar todas as senhas é necessário salvaras configurações:

end

write memory

ou

bash

Copiar código

copy running-config startup-config

G) configurar o SW que na tentativa de acesso o mesmo apresente a mensagem de alerta aviso a critério do aluno.

Configurar mensagem de alerta (Banner MOTD)

Entre no CLI do switch:

enable

configure terminal

Criar o banner de aviso

banner motd #

************************************************

*  AVISO DE SEGURANÇA DO ENGENHEIRO PHILIPHE                         *

*                                              *

*  Acesso restrito somente a usuários          *

*  autorizados.                                *

*  Tentativas não autorizadas serão            *

*  monitoradas e registradas.                  *

************************************************

#

Salvar a configuração

end

write memory

Perguntas em sequencia:

Boa tarde, estou querendo criar no programa cisco packet tracer o cenário de uma infraestrutura de uma rede SW com 12 disponíveis em VLAN, sendo que 6 portas são utilizadas para diretoria e 6 para o executivo

No mesmo projeto as 12 portas com os computadores devem estar inacessíveis

colocar senha no SW

configurar o SW que na tentativa de acesso o mesmo apresente a mensagem de alerta aviso